渝（巫溪）环准〔2024〕10号

巫溪县鸿越建材有限公司：

你单位报送的巫溪县鸿越建材有限公司采石项目（项目代码：2204-500238-04-01-616291）环评文件及相关报批申请材料收悉。经研究，现批复如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规，我局原则同意重庆桑尼环保科技有限公司（统一社会信用代码：91500107768890901D）编写的该项目环境影响报告表结论及拟采取的环境保护措施。

二、项目建设规模及主要内容：该项目位于重庆市巫溪县城厢镇新农村一社韭菜园。采区建筑石料用灰岩开采规模51万t/a、工业广场碎石加工产能51万t/a。分别为碎石（5mm-10mm）、碎石（10mm-26.5mm）、机制砂、石粉。施工工期：20个月。

项目总投5000万元，其中环保投资约196万元，环保投资占3.92%。

- 三、你单位必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度；按规定自行组织环境保护竣工验收，验收情况报我局备案；依法完善排污许可证相关审批手续，未通过环保竣工验收前和未取得排污许可证前不得正式运营；该项目其他部门手续完善后方可开工建设。

四、在工程设计、建设和营运过程中，认真落实环境影响报告书提出的污染防治和生态保护措施，防止环境污染、环境风险事故等不良后果，重点做好以下生态环境保护工作：

（一）严格落实生态保护措施。严格落实《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》（HJ651）要求，在采区外围设置截水沟，矿区内设置截排水沟和沉淀池，严防雨水冲刷矿区造成水土流失；对表土、底土和适于植物生长的地层物质均应进行保护性堆存和利用，可优先用作废弃地复垦时的土壤重构用土，废石用于采空区回填。严格落实“边开采边治理边恢复”绿色矿山要求，覆土后栽种当地物种。闭矿后，拆除工业广场建构筑物和生产设施，开展迹地恢复。

（二）严格落实大气污染防治措施。开采区设置喷雾洒水设施，严防粉尘污染；砂石生产线封闭生产，破碎、筛分废气有组织收集经箱式密闭收尘配套设置脉冲式布袋除尘器处理后经15m高内径1.3m排气筒有组织排放，传送带密闭输送；堆场密闭，皮带卸料、车辆装卸、设置喷雾施工期定期洒水降尘；工业广场运输道路硬化，出口设置车辆冲洗设施，载物车辆密闭运输。大气污染物排放满足《重庆市大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）的要求。

（三）严格落实废水治理措施。生活污水经化粪池收集后，提供给周边居民农用，不外排。食堂废水先经1.0m³隔油池隔油处理后再进入化粪池回用，不外排。

场地设置雨水沉淀池，雨水回用于生产；生产废水有组织收集，经絮凝+压滤+三级沉淀处理回用于生产，不外排。车辆冲洗废水经冲洗池沉淀后循环使用，不外排；厂区路面清洗废水通过雨水管网收集后排入雨水收集池内，回用不外排。

（四）严格落实噪声污染防治措施。强化噪声源头控制，选择符合国家及行业标准的低噪声设备，合理布局、基础减振、通过密闭措施进行降噪，防止噪声扰民。合理安排施工作业时间，严禁夜间施工作业。

（五）严格落实固体废物防治措施。采区边剥离、边开采、边复垦的方式，开采期间采区表土运至排土场临时堆存，闭矿期用于复垦覆土。规范设置危险废物暂存间，含油废水沉淀污泥、废机油、含油废棉纱手套暂存于危废间，定期交有资质的单位收集处置。危险废物转移必须按照《危险废物转移联单管理办法》执行转移联单制度。生活垃圾分类收集后交环卫部门统一处理。生活垃圾进行集中收集，定期交由当地的环卫部门统一处置。

（六）严格落实环境风险防范措施。建立环境风险防范制度，制定环境风险应急预案，组织开展环境应急演练，防止因事故引发环境污染；加强对操作人员的岗位培训，建立健全各项规章制度，落实责任，加强环境风险防范管理工作。

（七）严格落实信息公开制度。严格按照《企事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）以及重庆市环境保护局《关于做好企业事业单位环境信息公开工作的通知》（渝环发〔2015〕31号）等文件要求，及时向社会公开环境相关信息。

- 五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者环境保护措施发生重大变动的，应依法重新报批该项目的环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、有下列情形之一的，一切损失及后果均由你单位自行承担：

（一）该项目建成后未严格按照本报告书要求落实各项措施，造成生态破坏，污染危害、污染事故或污染扰民的。

（二）项目环境保护申请内容存在弄虚作假情况的。

七、我局委托巫溪县生态环境保护综合行政执法支队负责该项目环境保护日常监督管理工作。我局如发现环评文件存在重大质量问题或其他不能审批的情形，依法撤销审批决定，造成的一切法律后果和经济损失均由你单位承担。

巫溪县生态环境局

2024年5月 28日