渝（巫溪）环准〔2024〕11号

重庆市渝宁水利水电开发有限责任公司：

你单位报送的巫溪县孔梁水库溢洪道完建工程项目（项目代码：2206-500238-04-01-895204）环评文件及相关报批申请材料收悉。经研究，现批复如下：

一、巫溪县孔梁水库溢洪道完建工程项目于2024年2月动工建设，2024年2月27日巫溪县生态环境局下达责令整改违法行为决定书（溪环改〔2024〕A022701号）。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规，我局原则同意国药集团重庆医药设计院有限公司（统一社会信用代码：91500103202800858Q）编写的该项目环境影响报告表结论及拟采取的环境保护措施。

二、项目建设规模及主要内容：该项目位于重庆市巫溪县长桂乡孔梁村孔梁水库，属原水库未建的溢洪道工程，该工程由溢洪道、二道坝及放空闸阀室组成。溢洪道由控制段、泄槽段及挑流鼻坎段等三部分组成，轴线长143.23m，溢流堰采用折线形实用堰，溢流净宽20.6m，堰顶高程597.00m；堰顶宽度2.1m上；二道坝坝长28.10m，坝顶宽度3.0m，采用坝顶溢流，坝顶高程439.00m，最大坝高8.5m,最大坝底宽度12.9m。室顶部高程443.0m，高度7m；放空闸阀室内部底长8m，宽4.24m，沿着四周设置排水沟，排水沟内空尺寸0.4m×0.4m，排水沟内集水通过Φ100排水管排至河道，排水管首段设置DN100闸阀。闸室采用C25钢筋砼衬砌，衬砌厚度0.4m。项目总投1390.46万元，其中环保投资约20万元，环保投资占1.44%。

三、你单位必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度；按规定自行组织环境保护竣工验收，验收情况报我局备案；该项目其他部门审批手续完善后方可重新开工建设；本批准书未尽事宜，按项目《环境影响报告表》要求执行。

- 四、在工程设计、建设和营运过程中，认真落实环境影响报告表提出的污染防治和生态保护措施，防止环境污染、环境风险事故等不良后果，重点做好以下生态环境保护工作：

（一）严格落实生态保护措施。施工便道的选址尽量避开植被茂密之处，对表土的剥离、堆放要规范合理，临时堆放设必要的挡拦和覆盖；合理安排施工时间，减少工程施工噪声对野生动物的侵扰；施工过程中严禁施工含泥浆废水直接排放进入溪沟，造成水生生态破坏；施工结束后，清除施工现场遗留的建筑垃圾，禁止建筑垃圾进入水体；施工结束后应立即进行生态恢复。营运期建立项目有关污染物排放和环保设施运转的规章制度，编制项目环境保护规划并组织实施。

（二）严格落实大气污染防治措施。合理安排施工时间，加强对施工机械，运输车辆的维修保养。施工场地周围设置高度1.8m的围挡，施工工地地面及车行道路硬化处理，设置车辆清洗设施及配套的沉沙井，车辆冲洗干净后方可驶出工地；临时土石方等及时回填，并设置密闭围栏并予以覆盖；施工现场、施工便道及未铺装的道路采取洒水或喷淋等降尘措施；营运期无废气产生。

（三）严格落实废水治理措施。施工场地设置隔油沉淀池1个5m³，施工废水经隔油沉淀处理后循环使用或回用于施工场地、道路的洒水抑尘等不外排。加强管理，杜绝施工废水排入水库和后溪河；生活污水全部利用已建3m³化粪池收集，用于周边农田灌溉不外排。营运期主要为水库管理工作人员产生的生活污水，由管理所已建的3m³化粪池收集后用作农肥，不外排。

（四）严格落实噪声污染防治措施。施工期强化噪声源头控制，选择符合国家及行业标准的低噪声设备和符合国家标准的施工车辆，夜间不运输，白天限制车速，进入居民区限速、禁鸣，通过密闭措施进行降噪，防止噪声扰民。营运期噪声来源为溢洪道泄洪时产生的瞬时噪声，因溢洪道周边仅存在少量散居农户，加强水库管理，减缓对周边声环境影响。

（五）严格落实固体废物防治措施。施工期固体废物主要包括建筑垃圾、隔油池产生废油和施工人员生活垃圾。对施工期固体废物应采取“集中收集、分类处理、尽量回用”的原则，项目工程内剩余少量土石方用于水库周边道路建设，不产生弃方；施工时运输车辆采取拦挡、遮盖措施避免弃渣洒落到路面增加扬尘影响；废油交有资质单位处置，生活垃圾通过清洁人员定期清扫收集、清运后交环卫部门统一处理。

（六）严格落实环境风险防范措施。建立环境风险防范制度、制定环境风险应急预案、组织开展环境应急演练，加强对操作人员的岗位培训和责任落实，加强环境风险防范管理工作，防止因事故引发环境污染。

（七）严格落实信息公开制度。严格按照《企事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）以及重庆市环境保护局《关于做好企业事业单位环境信息公开工作的通知》（渝环发〔2015〕31号）等文件要求，及时向社会公开环境相关信息。

- 五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者环境保护措施发生重大变动的，应依法重新报批该项目的环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、有下列情形之一的，一切损失及后果均由你单位自行承担：

（一）该项目建成后未严格按照本报告表要求落实各项措施，造成生态破坏，污染危害、污染事故或污染扰民的。

（二）项目环境保护申请内容存在弄虚作假情况的。

七、我局委托巫溪县生态环境保护综合行政执法支队负责该项目环境保护日常监督管理工作。我局如发现环评文件存在重大质量问题或其他不能审批的情形，依法撤销审批决定，造成的一切法律后果和经济损失均由你单位承担。

巫溪县生态环境局

2024年6月 20 日